Приложение 1 к объявлению

Техническая спецификация

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формалин 10% забуференный | Гистологический формалин - универсальный фиксирующий раствор нейтрального забуференного 10% формалина для гистологии. Предназначен для микроскопирования, с целью сохранить ткани в неизменном состоянии. Состоит из дистиллированной воды, формалина, забуферен фосфатами натрия. Полностью готовый к использованию. Поставляется в герметичных пластиковых флаконах (канистрах). Забуферен фосфатами натрия для предотвращения пигментации, pH 7,0(±0,2). | канистра | 70 |
| 2 | Лезвия для микротомов в кассетах | Лезвия для микротомов в кассетах тип R35. В упаковке 50 штук. Лезвия подходят для всех типов тканей, позволяют получать тонкие срезы. | упаковка | 30 |
| 3 | Эозин водно-спиртовый концентрированный,1000мл. | Цитоплазматический краситель для микроскопических препаратов. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибротомных, изготовленных на замараживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Состав Эозин является концентрированным раствором эозина. Реагент не содержит метанола и этанола. Флакон 1000 мл. | флакон | 15 |
| 4 | Гематоксилин Майера, 1л | Краситель для микроскопических препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле) и для окраски гематоксилин-эозином. Флакон 1 литр. | флакон | 10 |
| 5 | Раствор для гистологической обработки | Раствор для гистологической обработки предназначен для высококачественной проводки гистологического материала. В канистре 10 литров. Состав: - Абсолютизированный изопропанол (концентрации не ниже 99,97%) - Тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол) Применение: Полностью готов к применению. Применяется для обезвоживания ткани на этапе гистологической проводки. Рекомендуемая толщина образца до 3-4 мм. Рекомендуемый протокол проводки прилагается. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. | канистра | 40 |
| 6 | Биопсийные прокладки | Используются в случаях, когда размеры образца очень малы, и он может быть утерян даже в биопсийной кассете. Биопсийные прокладки вкладываются в кассеты. Образец помещается между двумя прокладками в виде "сэндвича". 5000 штук в упаковке. | упаковка | 2 |
| 7 | Гистологические кассеты | Гистологические кассеты с неустановленными крышками, белого цвета. Предназначены для заливки образцов материала гистологической парафиновой средой. Могут быть как с пластиковой, так и с металлической крышкой размер отверстий составляет 0,9 мм. В упаковке 2000 штук. | упаковка | 30 |
| 8 | Среда для заключения препаратов | Синтетическая монтирующая среда для заключения гистологических и цитологических препаратов. Состав: смесь акриловых смол в ксилоле. Флакон 500 мл. | флакон | 6 |
| 9 | Гомогенизированная гранулированная парафиновая среда | Смесь парафиновых гранул с температурой плавления для рутинной работы. Смесь парафинного воска для изготовления парафиновых блоков с точкой плавления при t 56-58 ° C. Для обработки различных образцов широкого спектра. Нижняя точка плавления делает его пригодным для работы с мягкими тканями, не деформируя и без повреждений, позволяет хорошо сохранять ткани морфологии во время обработки. В упаковке 20 кг. | упаковка | 10 |
| 10 | О-ксилол | используется на этапах проводки и окраски тканей. В бутылках 1 литр. | бутылка | 30 |
| 11 | Лабораторный маркер | используется для маркировки расходных материалов в лаборатории. Устойчив к воздействию ксилола, спирта, ацетона и др.растворителей. В упаковке -12 шт. | упаковка | 2 |
| 12 | Одноразовые фартуки с диспесером | Одноразовые фартуки, размер 140х75см с диспесером. В упаковке 50 штук. | упаковка | 2 |
| 13 | Игла препаровальная, изогнутая | Применяется для переноса срезов с микротома в водяную баню, расправления их на предметном стекле. | штук | 10 |
| 14 | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2, (250 tests) | Раствор модифицированного гематоксилина Майера в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 250 тестов для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования на автоматических аутостейнера, применяется для окрашивания клеточных ядер стеклопрепаратов из замороженной ткани, фиксированных в формалине и парафине или цитологических препаратов. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | штук | 5 |
| 15 | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала на 250 тестов | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 250 тестов для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования на автоматических аутостейнерах, примененяется для дополнительного окрашиваня после гематоксилином. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | штук | 5 |
| 16 | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л | Раствор готовый к использованию, 2литра, в пластиковом контейнере. Раствор необходим в качестве защитного барьера между жидкими реагентами и воздухом для предотвращащения испарения и обеспечения стабильной водной среды для иммуногистохимии или гибридизации in situ (ISH) на автоматических аутостейнерах. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штук | 5 |
| 17 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штук | 10 |
| 18 | Реакционный буферный раствор, 2л | Реакционный буферный раствор, 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штук | 10 |
| 19 | Раствор для депарафинизации (10X), 2л | Раствор для депарафинизации (10X), 2л. Выпускается в виде канистры объемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штук | 5 |
| 20 | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark | штук | 3 |
| 21 | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител Kit/система визуализации | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/. Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | штук | 5 |
| 22 | Буферный раствор цитрата натрия и хлорида натрия объем 2 л. | Буферный раствор цитрата натрия и хлорида натрия объем 2 л. Выпускается в виде канистры объемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штук | 1 |
| 23 | Раствор для кондиционирования клеток №2, 1 л | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №2, 1 л. Раствор для кондиционирования клеток №2. Выпускается в виде канистры объемом 1 литр. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штук | 1 |
| 24 | Раствор первичных моноклональных крольичьих антител для определения рецепторов эстрогена клон SP1, 250 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-ER (клон SP1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | штук | 1 |
| 25 | Раствор первичных моноклональных крольичьих антител для определения рецепторов прогестерона клон 1E2, 250 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-PR (клон 1E2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | штук | 1 |
| 26 | Раствор первичных моноклональных крольичьих антител для определения онкомаркера HER-2/neu (клон 4B5), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 5 |
| 27 | Раствор первичных моноклональных крольичьих антител для определения онкомаркера KI-67 клон 30-9, 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-KI-67 (клон 30-9). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 7 |
| 28 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител для определения онкомаркера Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 1 |
| 29 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител для определения онкомаркера p63 клон 4A4, 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-P63 (клон 4A4). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 2 |
| 30 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител для определения онкомаркера CD45 (LCA) клон RP2/18, 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD45 LCA (клон RP2/18). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 1 |
| 31 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител для определения онкомаркер Anti-E Cadherin (клон 36) | Первичное моноклональное антитело E-cadherin (клон 36). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 1 |
| 32 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (AE1/AE3/PCK26) Cytokeratin ,PAN, 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клон AE1/AE3 & PCK26). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 1 |
| 33 | Первичное антитело, моноклональное, кроличье, клон (SP267) SOX-10, 50 тестов | Первичное моноклональное антитело SOX-10 (клон SP267). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 1 |
| 34 | Первичное антитело, моноклональное, кроличье, CD117 (клон EP10)50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 2 |
| 35 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител для определения онкомаркера CD43, клон (L60), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD43 (клон L60). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 1 |
| 36 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител для определения онкомаркера MART-1/melan A , клон (A103), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Melan A (клон A103). Выпускается в виде шприц-дозатора объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штук | 1 |
| 37 | Раствор для чистки оборудования | Данный реагент относится к классу детергентов и дезинфектантов, предназначенный для процедуры дезинфекции и очистки автоматической станции окрашивания гистологических стеклопрепаратов. Данный реагент представляет собой негорючую, прозрачную голубую жидкость с запахом лимона с нейтральным pH (7,0). Для приготовления рабочего раствора требуется разведение концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:200 (25 мл на 5 л дистилированной воды) и в дальнейшем станция проводит процедуру очистки и дезинфекции и промывкив автоматическом режиме. Реактив не содержит взрывоопасных, воспламеняющихся, летучих токсичных компонентов. В состав входит: сурфактант, хлорид бензалкония, эукалиптол, цитрал,гамма-терпинен, р-цимен, альфа-пинен, Р-мета-1,8(9)-диен, 6-метил-5-гептен, цитронеллал, голубой краситель. Не требует особых мер безопасности при работе с реактивом (не требует респиратора, перчаток). В случае попадания в глаза, следует промыть большим количеством воды. | штук | 1 |
| Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада. |  |  |  |  |

Ахмадиев С. Б.  заведующий  патологоанатомического отделения