Приложение 1 к объявлению

Техническая спецификация

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерен. | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭВХ |  |  |  |  |
| 1 | Поддерживающий катетер для внутрисосудистых вмешательствах на периферических артериях | Предназначен для поддержки, смены проводника и введения контрастных растворов. Длина катетера, не менее - 65; 90; 135; 150 см. Совместимость с проводником и не более - дюйм Совметимость с интродьюссером и с проводниковым катетером, не более – 4, 5 F Внутренний просвет катетера, не более - 0,36; 0,46; 0,89 мм Максимальный радиус перегиба, не менее – 6 мм Конусное сужение кончика катетера для облегчения введения инструмента в пораженный участок. Атравматичный кончик в виде сужен для упрощения ведения и продвижения катетера через стенозированные периферические сосуды или зоны полной хронической окклюзии сосудов. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера для уменьшения трения и улучшения проводимости по извитым сосудам, длиной, не менее - 40 см. Количество рентгеноконтрастных маркеров дистальной части катетера, не менее–15. Длина дистальной части катетера с маркерами, не менее – 30 см. Длина каждого ренгенконтрастного маркера для улучшения визуализации, не менее - 10 мм, Ширина первого дистального маркера должна отличаться от ширины остальных маркеров. Двойные маркерные полосы на расстоянии 100 и 200 мм от дистального кончика катетера. Расстояние между маркерами, не более - 10 мм. Катетер должен выдерживать давление, не менее – 20 атм. | шт | 20 |
| КДЛ |  |  |  |  |
| Реактивы на гематологический анализатор ShweLab – Alfa Standart |  |  |  |  |
| 2 | Набор для МКА (микрокапилляры) | Микрокапилляры для МК адаптера 10х100 штук | уп | 2 |
| Реагенты на биохимический анализатор Олимпус АУ-640» и «Олимпус АУ-680» |  |  |  |  |
| 3 | Триглицериды реагент | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека Количественное определение триглицеридов в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter .серии AU Только для диагностики in vitro на 1160 теста, Внесение профиля реагента в ПО анализатора, калибровка, адаптация, проведение контролей на анализаторе. | наб | 1 |
| Ручная коагулология |  |  |  |  |
| 4 | Агрескрин-тест (500 опр.) | Набор предназначен для экспресс-оценки тромбоцитарного гемостаза. Состав набора:1. Универсальный индуктор агрегации (УИА), расфасованный в 96 лунках планшета – 1 шт. 2. Палочка для перемешивания - 1 шт. 3. Копьё-скарификатор – 1 шт. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА. Коэффициент вариации результатов определения времени. агрегации не превышает 10 %. Допустимый разброс результатов определения времени агрегации в одной пробе богатой тромбоцитами плазмы крови разными наборами одной серии не превышает 10 %. | наб | 2 |
| Расходные на автоматический иммуногематологический анализатор «ORTHO VISION" |  |  |  |  |
| 5 | Кассеты с анти-человеческим иммуноглобулином IgG | Кассеты IgG для определения групп крови состоят из 6 колонок, содержащих забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. 400 шт/уп. 800 исслед. | уп | 2 |
| 6 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией | Кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак), 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. 400 шт/уп. | уп | 20 |
| 7 | 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител (3х10мл) | Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля. | уп | 24 |
| 8 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови | Для подтверждения прямого определения группы крови по системе ABO. Набор из двух флаконов: по одному, содержащему А1 и В эритроциты. (2 x 3мл) | уп | 24 |
| 9 | 7%-й бычий сывороточный альбумин | 7% Бычий сывороточный альбумин – водный раствор бычьей сыворотки, неорганических солей и консервантов. 12 флаконов (каждый 5 mL) | уп | 8 |
| 10 | Одноразовые штативы для разведения | Лотки для разбавления одноразовые – по 180 шт. 16 ячеечный штатив из полупрозрачного пластика, предназначен для работы с водными растворами и суспензиями. Прибор их использует для разбавления эритроцитарной массы физраствором. Размеры 8*6*3 см | уп | 5 |
| 11 | Внутренний контроль 4 x 6,5ml | Набор для контроля качества процесса исследований и серологических реагентов, оптимален для использования с системой и традиционных методик. Эритроциты суспендированы в растворе консерванта для замедления гемолиза и бактериальной контаминации 4*6,5 мл. | уп | 3 |
| Перинатальный центр |  |  |  |  |
| 12 | Набор для системы обогрева/охлаждения пациента | Данный набор предназначен для контроля и управлением температуры тела пациента. В комплект входит: одно легкое одеало Maxi-Therm, 1 зонд общего назначения, 1 комплект розовых варежек, 1 комплект синих варежек, 1 пара белых носков. В одной упаковке 5 комплектов. | уп | 1 |
| 13 | Электроды ЭКГ неонатальные | Самоклеящиеся и биосовместимые электродные подушечки для проверки слуха ABR с хорошей проводимостью, должно быть сильное сцеплением с кожей, безопасным и надежным. Предназначенные для использования в скрининговых тестах на слух у новорожденных. Эффективная адгезия к гидрогелевой поверхности 100% совместимость с устройствами для проверки слуха новорожденных. Материал: нетканый материал с проводящим гелем. Без латекса. Соединение: проводной разъем. Размер: не более 23x34mm. Три защелкивающихся электрода в одном пакете из фольги. Упаковка: 30 шт. | уп | 400 |

Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.

Айтымов Биржан Тасбулатович  заведующий отделением рентгенэндоваскулярной    хирургии

Доскумбаева Г.А.  заведующая лабораторией

Богатырева Елена Викторовна заведующая ДОР