Приложение 1 к объявлению

Техническая спецификация

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг |  | Ед. измерен. | Кол-во, объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нейрохирургия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проводниковый катетер | Проводниковый катетер предназначен для использования с проводником 0,035 или 0,038". Покрытие PTFE внутренней части катетера. Неконический оплетенный катетер изменяемой жесткости с заранее созданной формой дистального сегмента, который содержит рентгеноконтрастную метку примерно 2 мм проксимально дистальному концу. Длина 95 см, размеры 5F, 6F. Возможные конфигурации дистальной части: STR, MP2, длина 7 см. Размер по заявке Заказчика. |  | штука | 20 |  |
| 2 | Микрокатетер | • Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка» Размер по заявке Заказчика. |  | штука | 5 |  |
| 3 | Нейроваскулярный проволочный проводник | Микропроводник для нейро интервенции Диаметр и длина: 0.008” (длина 200, 300 см) , 0.014" (длина 200 см), 0.018” (длина 200, 300 см). Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см, 9 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии dabble coil. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90°, 25°. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное ( не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см- PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см Размер по заявке Заказчика. |  | штука | 10 |  |
| 4 | Платиновые спирали с электромеханической системой отсоединения | "Система для эмболизации аневризм сосудов головного мозга, состоящая из отделяемой спирали, предустановленной на системе доставки V-Trak • Отсоединение менее чем за 3 секунды • Электромеханическая система отсоединения V-Grip • Возможность изменения положения внутри аневризмы • Спирали диаметром: 0,10; 0,18” • Различные формы спиралей • Система доставки V-Trak с рентгенконтрастными маркерами • Различные размеры спиралей: размеры витков от 1 до 24 мм, длины от 1 до 68 см • MRT - совместима" Размер по заявке Заказчика. |  | штука | 20 |  |
| 5 | Окклюзионная баллонная система | Баллонный катетер мягкой и сверхмягкой конфигураций для временной окклюзии при нейрососудистых процедурах, внутренний диаметр - 0.0103". Баллоны смонтированы на катетере длиной 150 мм. Совместимость всех конфигураций с проводником 0.010", который должен поставляться в комплекте, проводник также используется в процессе индефляции баллона. Один проводник может использоваться и для навигации, и для окклюзии системы. Мягкий баллон для боковых аневризм диаметром 3.0, 4.0, 5.0 мм, длиной 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 мм, кончиком катетера 4 мм, проксимальным профилем 2.8F, дистальным профилем 2.2F. Сверхмягкий баллон для аневризм сложной локации, диаметром 3.0, 4.0, 7.0 мм, длиной 7.0, 15.0, 20.0 мм, кончиком катетера 2 мм, проксимальным профилем 2.8F, дистальным профилем 2.2-3.0F. Размер по заявке Заказчика. |  | штука | 3 |  |
| 6 | Система отсоединения со звуковым и визуальным контролем | Система отделения микроспиралей. Контроллер стерильный и предназначен для одноразового использования . Совершает до 20 отделений. Источник питания – заряженные батареи без специальных условий хранения. Контроллер состоит из микросхемы – микропроцессора . Система должна проверять зарядку батареи и ее исправность. Простой мониторинг готовности контроллера. В случае неисправности - красная лампочка . Простое нажатие на кнопку отделения спирали завершает процесс не более чем за 3 секунды. Цикл отсоединения сопровождается звуковыми и визуальными сигналами. |  | штука | 3 |  |
| КДЛ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Микробиологический препарат для контроля качества Bacillus cereus | Микробиологический препарат для контроля качества Bacillus cereus с № штамма 11778 в уп по 1 фл по 5 гранул. Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры штамма № 11778 Bacillus cereus , содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Bacillus cereus получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Bacillus cereus. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Bacillus cereus и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 8 | Микробиологический препарат для контроля качества Enterococcus faecalis | Микробиологический препарат для контроля качества Enterococcus faecalis с номером штамма 29212 в уп по 1 фл по 5 гранул. Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Enterococcus faecalis с номером штамма 29212 , содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Enterococcus faecalis получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Enterococcus faecalis. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Enterococcus faecalis и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 9 | Микробиологический препарат для контроля качества Escherichia coli | Микробиологический препарат для контроля качества Escherichia coli с номером штамма 25922 в уп по 1 фл по 5 гранул. Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Escherichia coli с номером штамма 25922 , содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Escherichia coli получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Escherichia coli. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Escherichia coli и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 10 | Микробиологический препарат для контроля качества Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | Микробиологический препарат для контроля качества Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae с номером штамма № 700603 в уп по 1 фл по 5 гранул. Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumonia с номером штамма № 700603, содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 11 | Микробиологический препарат для контроля качества Proteus vulgaris | Микробиологический препарат для контроля качества Proteus vulgaris с номером штамма № 6380 в уп по 1 фл по 5гранул Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Proteus vulgaris с номером штамма № 6380 , содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Proteus vulgaris получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Proteus vulgaris. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Proteus vulgaris и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 12 | Микробиологический препарат для контроля качества Pseudomonas aeruginosa | Микробиологический препарат для контроля качества Pseudomonas aeruginosa с номером штамма № 27853 в уп по 1 фл по 5 гранул. Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Pseudomonas aeruginosa с номером штамма № 27853 , содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Pseudomonas aeruginosa. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Pseudomonas aeruginosa и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 13 | Микробиологический препарат для контроля качества Salmonella typhimurium | Микробиологический препарат для контроля качества Salmonella typhimurium с нмоером штамма № 14028 в уп по 1 фл по 5гранул . Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Salmonella typhimurium с нмоером штамма № 14028 , содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Salmonella typhimurium получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Salmonella typhimurium. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Salmonella typhimurium и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 14 | Микробиологический препарат для контроля качества Shigella flexneri | Микробиологический препарат для контроля качества Shigella flexneri с номером штамма № 12022 в уп по 1 фл по 5гранул. Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Shigella flexneri с номером штамма № 12022, содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Shigella flexneri получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Shigella flexneri. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Shigella flexneri и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |
| 15 | Микробиологический препарат для контроля качества Staphylococcus aureus | Микробиологический препарат для контроля качества Staphylococcus aureus с номером штамма № 25923 в уп по 1 фл по 5гранул Продукт представляет собой лиофилизированные микроорганизмы, приготовленные из референтной исходной культуры Staphylococcus aureus с номером штамма № 25923, содержащей один штамм микроорганизма. Эти препараты микроорганизмов предназначены для использования для контроля качества питательных сред, в учебных/образовательных целях и промышленном применении. Микроорганизмы Staphylococcus aureus получены методом лиофилизации, который использует суспендирующую среду состоящую из желатина, обезжиренного молока, аскорбиновой кислоты, декстрозы и угля. Желатин служит носителем микроорганизма Staphylococcus aureus. Обезжиренное молоко, аскорбиновая кислота и декстроза защищают микроорганизм, сохраняя целостность клеточных стенок в процессе лиофилизации и хранения. Включение в состав древесного угля обеспечивает нейтрализацию любых токсических веществ, образующихся в процессе лиофилизации. Упакованы в запечатанный флакон, который содержит пять (5) лиофилизированных гранул одного штамма микроорганизма Staphylococcus aureus и влагопоглотителя для предотвращения негативных накоплений влаги. Чистота: чистое. Восстановление: >1000 CFU на гранулу. Референс: 3. Микроскопические характеристики: грамположительные роды. Область назначения: Целевое культивирование микроорганизмов, контроль качества приборов для идентификации микроорганизмов, контроля качества приборов определяющих антибиотическую чувствительность. Область применения: бактериологические лаборатории, микробиологические лаборатории, производственные площадки. Комплектация: Лиофилизированная культура флакон (5 гранул) |  | фл | 1 |  |

Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.

Бекенов Талгат Серикович                  заведующий отделением нейрохирургии

Доскумбаева Г.А.                                  заведующий лабораторией