Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 1

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кровать медицинская двухсекционная |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Кровать медицинская двухсекционная | Кровать медицинская двухсекционная с матрасом без колёс предназначена для помещения на ней больных в медицинских учреждениях, в стационарных условиях. Кровать имеет крепежные элементы для навесных приспособлений. Кровать представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, ложе кровати выполнено из стальных ламелей, Подматрасная рама имеет головную панель, регулируемую по углу подъема Регулирование угла подъема панели осуществляется вручную с помощью гребенок ,Спинки кровати выполнены из стального профиля круглого сечения. Со вставками из ламинированного ДСП,на ножках кровати установлены пластиковые заглушки, Длина не более 2050 мм, не менее 2000мм Ширина не более 850 мм, не менее 800мм Высота не менее 1000 мм, не более 1050мм Длина ложа не более 1970 мм, не мнее 1950мм Длина спинной секции не более 730 мм, не менее 700мм Ширина спиной секции не более730 мм, не менее 700мм Высота ложа от пола не менее 500 мм, не более 520мм Ширина спинок не более 800 мм, не менее 780мм Высота спинки от ложа не менее 500 мм, не более 550мм Высота подъёма спинной секции не менее 350 - 650 мм. Грузоподъёмность не менее150 кг. Количество ламелей ложа не менее 11 штук. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Матрас ортопедический | состоит из 2 секций и подходит для функциональных медицинских кроватей. Материал матраса - пенополиуретан, который подстраивается под изгибы тела и при этом поддерживает его в правильном положении. Каждая секция помещена в съемный защитный чехол, который выполнен из водоотталкивающей ткани Oxford. Размеры матраса. Длина не более 1950 мм, не менее 1900 мм Ширина не более 850 мм, не менее 800 мм Высота не менее 800 мм, не менее 700 мм | 1шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Зам. директора по онкослужбе Абишев Б. К. __________